Fișe tehnice

Contract de furnizare info-kiosk-uri digitale și aplicație de ghid turistic pentru comuna Marginea, județul Suceava, aferent obiectivului de investiții „Construire și dotare spațiu pentru facilități sportive în aer liber în comuna Marginea, județul Suceava”

| Nr. crt. | Denumire | Specificații tehnice minimale | Nr.buc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Info-kiosk digital pentru exterior | Totem digital outdoor 55” cu ecran dublu și touch screen Diagonală display: min.55 ” max. 60” Tip display: LCD industrial A Grade sau superior Suprafață afișare:min. 1210 mm x 681 mm sau superior Dimensiuni exterioare:aprox. 2000 mm x 840 mm x 170 mm Rezoluție:2160 x 3840 pixeli (4K vertical) sau superior Raport aspect 9:16 Luminozitate min. 3000 niti max. 4000 niti Contrast: min. 2500:1 max. 4000:1 Culori min. 1.07 miliarde culori Timp de răspuns:≤ 5 ms 3ms Unghi de vizualizare: 178° / 178° Sticlă protecție: Tempered Glass (sticlă securizată) Transmisie luminoasă > 88% 90% Izolare solară > 88% 90% Rată reflexie < 3% 2ms Sistem de operare și hardware Sistem de operare:Dual OS: Android 12 și Windows 10 sau versiuni mai noi Memorie RAM:minim 8 GB max.16 GB Stocare internă:minim 64 GB max. 256 GB Funcționare 24/7 (7x24 ore) Conectivitate Rețea LAN min. 10/100 Mbps Ethernet max.1 Gbps Wi-Fi 802.11 b/g/n Funcționalități multimedia Video: WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 Audio: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AC3 Imagini: BMP, JPEG, PNG, GIF Documente: PPT, DOC, XLS, PDF Audio Difuzoare integrate: 2 x 10W sau sistem audio integrat superior Performanță și condiții de funcționare Consum energie: max. 860 W Temperatură funcționare: -35°C până la +55°C Regim utilizare:exterior, funcționare continuă 24/7 Grad protecție adecvat utilizării outdoor (anti-vandalism, rezistență la intemperii). Touch screen Ecran tactil capacitiv (multi-touch) Rezistență la utilizare intensă în spații publice Compatibil cu aplicații interactive de informare turistică Cerințe generale Echipamentul trebuie să fie destinat utilizării outdoor permanente Să permită afișare conținut multimedia și interactiv Să includă software de management al conținutului (CMS) Să permită actualizare la distanță a informațiilor Să fie livrat complet funcțional, cu toate accesoriile necesare instalării Garanție: min.24 luni Intervenții tehnice pe perioada garanției Asigurare piese de schimb | 3 |
| 2 | Info-kiosk digital pentru interior | Diagonală display ~55 inch (min. 1240 mm) 55–60 inch Tip panel LCD industrial A Grade LCD industrial sau superior Rezoluție Full HD (1920 x 1080) Full HD sau superior Luminozitate 350 niti 500 niti Raport aspect 9:16 9:16 Contrast 2500:1 4000:1 Culori 1.07 miliarde ≥ 1.07 miliarde Timp răspuns ≤ 5 ms ≤ 3 ms Unghi vizualizare 178° / 178° 178° / 178° 2.2 Carcasă și sticlă protecție Caracteristică Minim Maxim Tip sticlă tempered glass securizată industrial Transmisie luminoasă > 88% ≥ 90% Izolare solară > 88% ≥ 90% Rată reflexie < 3% ≤ 2% 2.3 Sistem operare și hardware Caracteristică Minim Maxim Sistem operare Android 12 + Windows versiuni mai noi RAM 8 GB 16 GB Stocare 64 GB ROM 256 GB ROM Funcționare 24/7 24/7 2.4 Tehnologie touch Minim: PCAP touch (capacitiv multi-touch) Maxim: PCAP industrial multi-touch avansat Utilizare în spațiu public indoor cu trafic intens 2.5 Conectivitate Caracteristică Minim Maxim LAN 10/100 Mbps 1 Gbps Wi-Fi 802.11 b/g/n 802.11 ac/ax 2.6 Audio Minim: 2 x 10W Maxim: 2 x 20W sau sistem audio superior integrat 2.7 Formate suportate Video: WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 Audio: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AC3 Imagini: BMP, JPEG, PNG, GIF Documente: PPT, DOC, XLS, PDF | 1 |
|  |  | Soft management pentru totem outdoor si indoor (ruleaza individual pe fiecare echipament) Aplicatia va avea urmatoarele facilitati: -ruleaza peste sistemul de operare in mod ecran complet (full screen), limitand accesul utilizatorului la orice setare sau la alte aplicatii ale sistemului; -este compatibila cu sistemele de operare: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 -la pornire, afiseaza un meniu cu maxim 5 variante de alegere; -meniul ce reapare la o lipsa de utilizare a device-ului; -aplicatia va avea posibilitatea sa ruleze din meniul principal un numar limitat de subpagini; -subpaginile trebuie sa aiba posibilitatea sa afiseze simultan pe acelasi ecran minim 10 imagini, clipuri video sau documente PDF; -utilizatorul va avea posibilitatea de a selecta in subpagini orice fisier de tip: imagine, clip video sau document PDF si sa aplice urmatoarele actiuni individual asupra fiecaruia: -marire/micire (zoom); -rotire; -rulare/pauza (in cazul unui clip video); -regrare volum audio (in cazul unui clip video); -selectare pagina urmatoare/precedenta (in cazul unui document PDF); -notare peste continut cu diferite culori/grosimi marker (in cazul unei imagini, a unui clip video sau a unui document PDF); Aplicatia, pentru o rulare fluenta necesita un sistem cu hardware avand urmatoarele cerinte minime: -Sistem de operare: Microsoft Windows 7 -Placa video: capabila de rulare continut HD; -Memorie: 4 GB RAM; -Procesor: Intel Core 2 duo, AMD Athlon II X3 sau echivalent; -sistem tactil: cu suport din partea sistemului de operare ; Cerinte aplicatie de creare continut - ce poate rula pe orice Unitate PC/Laptop la distanta (Composer) Aplicatia va avea urmatoarele facilitati: -ruleaza peste sistemul de operare in mod ecran; -poate genera compozitii personalizate compatibile cu aplicatia ce ruleaza pe infokiosk (Player); -poate rula in ecran complet (full screen) o simulare a compoitiei in vederea testelor de usabilitate; -poate exporta compozitiile pe memoria locala si care ulterior pot fi transmise prin Internet sau de pe Stick USB in unitatea cu aplicatia ce ruleaza pe infokiosk (Player); -este compatibila cu sistemele de operare: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 -poate genera meniuri cu design personalizat; -poate genera subpaginicare sa ruleze orice fisier de tip: imagine, clip video sau document PDF si sa aplice urmatoarele actiuni individual asupra fiecaruia: -marire/micire (zoom); -rotire; -rulare/pauza (in cazul unui clip video); -regrare volum audio (in cazul unui clip video); -selectare pagina urmatoare/precedenta (in cazul unui document PDF); -notare peste continut cu diferite culori/grosimi marker (in cazul unei imagini, a unui clip video sau a unui document PDF); Aplicatia, pentru o rulare fluenta necesita un sistem cu hardware avand urmatoarele cerinte minime: -Sistem de operare: Microsoft Windows 7 -Placa video: capabila de rulare continut HD; -Memorie: 4 GB RAM; -Procesor: Intel Core 2 duo, AMD Athlon II X3 sau echivalent; -sistem tactil: cu suport din partea sistemului de operare ; Continut -furnizorul se obliga sa genereze continut interactiv compatibil cu specificatiile echipamentului ca sa contina informatii oferite de catre furnizor: texte, imagini, video-uri |  |
| 3 | Aplicație ghid turistic | Aplicație de ghid turistic (care va include prezentarea obiectivelor turistice, a mănăstirii, a tradiției ceramicii de Marginea, a traseelor turistice și a evenimentelor locale) va completa infrastructura fizică de informare. Aplicația va permite acces rapid, interactiv și actualizat la informații, inclusiv prin integrarea hărților, notificărilor privind evenimentele și recomandărilor personalizate pentru a contribui la promovarea identității locale și la valorificarea patrimoniului cultural și natural al zonei. | 1 |
| 4 | Pachet sistem QR pentru promovare turistică și acces digital la informații | Amplasarea de coduri QR la principalele obiective turistice (in puncte de interes) va facilita accesul direct la conținut digital detaliat (texte, imagini, materiale video, care vor fi puse la dispozitie de catre autoritatea contracttanta), în mai multe limbi, sporind calitatea experienței turistice și gradul de informare al vizitatorilor. |  |

  Orice echipament ofertat trebuie să respecte minimele obligatorii.

  Specificațiile superioare sunt acceptate dacă nu modifică funcționalitatea de bază.

  Nerespectarea cerințelor minime conduce la respingerea ofertei.